# TA PC8-PATA

## Software

- OS-Boot-ROM

- CP/M-Bootloader

- CP/M-CBIOS

- Bootstrap-Dienstprogramme

## Installation und Einrichtung

Nachfolgend finden Sie eine Kurzfassung. Ich werde diese später noch überarbeiten. Ich verwende im Folgenden „PC“ als Bezeichnung für Ihren Windows-, Linux- oder sonstigen Computer und „TA“ für den TA Alphatronic PC.

## Herstellung der Verbindung zum TA

- Verbinden Sie die IDE/PATA-Schnittstelle mit dem Systemanschluss des TA.

- Stecken Sie das OS-Boot-ROM in den externen ROM-Sockel des TA.

- Verbinden Sie den TA über ein Nullmodem-Kabel (ggf. unter Verwendung eines USB-zu-Seriell-Adapters) mit Ihrem PC und starten Sie auf dem PC Ihren bevorzugten Terminal-Emulator. Konfigurieren Sie diesen auf die Einstellungen 9600-N-8-1 und wählen Sie den korrekten Port aus. Beachten Sie, dass der Terminal-Emulator xmodem-Dateitransfers unterstützen sollte.

- Schalten Sie die Stromversorgung der TA-IDE/PATA-Schnittstelle ein.

- Schalten Sie anschließend den TA selbst ein.

- Sie sollten nun einen Signalton hören. Falls nicht, drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des TA.

- Auf dem Bildschirm des TA sollte nun der Titel des OS-Boot-ROMs erscheinen. Drücken Sie die Taste [ESC], um den seriellen Monitor zu starten. Sie sollten erneut einen Signalton hören und beobachten können, wie die orangefarbene LED auf der Tastatur (die „Graph“-LED) aufleuchtet.

- Wechseln Sie nun zu Ihrem Terminal-Emulator auf dem PC, stellen Sie die Verbindung her; es sollte nun eine Eingabeaufforderung (Prompt) erscheinen.

Der Code des RAM-Monitors verarbeitet die Backspace-Funktion lokal und sendet dabei bestimmte Steuerzeichen. Gegebenenfalls müssen Sie die Einstellungen Ihrer Terminal-Software anpassen, um dies zu berücksichtigen.

1.374

## Installation von CP/M

Die unten angegebene Dateilänge entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes. Überprüfen Sie die Größe der Datei, die Sie verwenden, und geben Sie die korrekte Länge ein.

ROM ver. 8.a for TA Alphatronics

>bload

Loads a binary file into memory.

Enter 4-digit hex address (use upper-case A through F): 2000

Enter length of file to load (decimal): 9159

Ready to receive, start transfer.

Verwenden Sie an dieser Stelle die Menüs Ihres Terminalemulators, um die Datei cpmsetup.bin zu senden. Sobald diese erfolgreich geladen wurde, kehren Sie zur Eingabeaufforderung zurück:

>jump

Will jump to (execute) program at address entered.

Enter 4-digit hex address (use upper-case A through F): 2000

TA Alphatronic PC - CP/M 2.2 Installer

Copying CP/M to memory...Done.

Formatting disks...........Done.

Writing bootloader to disk A:...Done.

Writing CP/M system to disk A:...Done.

Copying PCGET.COM to memory (0100h)...Done.

Returning to monitor...

>jump

Will jump to (execute) program at address entered.

Enter 4-digit hex address (use upper-case A through F): DA00

Kehren Sie nun zur TA-Konsole zurück; diese sollte inzwischen in CP/M gebootet sein und den A:-Prompt anzeigen. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

A: save 3 pcget.com

Danach verfügen Sie über ein funktionierendes CP/M sowie das Dienstprogramm PCGET.COM als einzige Datei im System. Überprüfen Sie mit dem Befehl DIR, ob die Datei vorhanden ist. Drücken Sie abschließend die Reset-Taste des TA, um die normale Boot-Sequenz zu testen (wählen Sie dieses Mal nicht den seriellen Monitor aus).

Installation von CP/M-Dienstprogrammen und -Anwendungen

Nun steht uns eine einfache Methode zur Verfügung, um beliebige Dateien auf das CP/M-Laufwerk zu übertragen. Die Verwendung des seriellen Monitors ist fortan nicht mehr erforderlich – es sei denn, Sie möchten CP/M auf weiteren Laufwerken installieren. Laden wir als Beispiel die Datei MBASIC.COM herunter:

- Geben Sie an der CP/M-Eingabeaufforderung den Befehl PCGET MBASIC.COM ein.

- Wechseln Sie zu Ihrer Terminal-Software und nutzen Sie deren entsprechende Funktion, um die Datei MBASIC.COM von Ihrem PC aus mittels des XMODEM-Protokolls zu übertragen.

- Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, befindet sich die Datei MBASIC.COM auf Ihrem Laufwerk A:.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle weiteren benötigten Dateien herunterzuladen. Sie können sich die Arbeit erleichtern, indem Sie zunächst ein CP/M-kompatibles Entpackprogramm (vergleichbar mit „unzip“) herunterladen und anschließend auf Ihrem PC eine „Zip“-Datei vorbereiten; auf diese Weise können Sie ganze Dateigruppen auf einmal übertragen.